1. Introdução geral do sistema

O objetivo do projeto é desenvolver uma cadeia de receção Wi-Fi baseada em SDR (Software Defined Radio), capaz de:

- Detetar presença de redes Wi-Fi em diferentes canais (varrimento em frequência – sweep);

- Ajustar automaticamente o ganho do recetor (AGC adaptativo);

- Aplicar limiares (thresholds) de decisão sobre a potência recebida;

- Decodificar tramas IEEE 802.11 (beacons, DATA, ACKs, etc.);

- Integrar com o Wireshark para análise de frames a nível MAC;

- Disponibilizar uma interface gráfica (GNU Radio QT GUI) com sliders e botões para controlar parâmetros em tempo real.

A implementação combina:

- Blocos padrão do GNU Radio (AGC, conversão de tipos, filtros, sinks gráficos, etc.);

- Blocos específicos do módulo 802.11 (wifi_sync_short, frame equalizer, decode MAC, parse MAC, etc.);

- Blocos embutidos de Python (Embedded Python Block / Python Snippet) para lógica adaptativa de threshold e sweep em frequência.

2. Teoria do ganho e do AGC (Automatic Gain Control)

2.1. Problema do ganho fixo

Num recetor SDR, o sinal Wi-Fi chega com potência muito variável:

- Distância ao router / AP;

- Obstáculos, multipercurso;

- Mudança de canal (alguns canais estão mais ocupados que outros).

Se o ganho for demasiado baixo:

- O sinal fica enterrado no ruído;

- A SNR (Signal-to-Noise Ratio) é insuficiente para detetar e decodificar tramas.

Se o ganho for demasiado alto:

- O recetor satura (clipping);

- Introduz distorção não linear e degradam-se as constelações e a estimativa de canal.

Daí a necessidade de um controlo de ganho automático (AGC).

2.2. Conceito de AGC

O AGC tem como objetivo manter a amplitude média do sinal à entrada da cadeia de demodulação dentro de uma “janela ideal”.
Normalmente:

- Define-se uma amplitude alvo (target amplitude), por exemplo Atarget;

- Calcula-se continuamente a potência/amplitude do sinal à entrada;

- Ajusta-se o ganho para que a amplitude medida converge para Atarget.

Em termos discretos, um AGC simples pode ser descrito por:

G[n+1]=G[n]+μ⋅(Atarget2-∣x[n]∣2)

onde:

- G[n]é o ganho na iteração n,

- μé o passo de adaptação (equivalente ao “alpha” ou “rate” do AGC),

- ∣x[n]∣2é a potência instantânea do sinal de entrada.

Quando a potência medida é menor que o alvo, o ganho aumenta; quando é maior, o ganho diminui.

2.3. Bloco AGC no GNU Radio

No projeto, é utilizado um bloco AGC (ou AGC2) do GNU Radio colocado:

- Logo a seguir ao recetor (PlutoSDR / USRP), isto é, após o bloco de fonte de RF (osmosdr source, pluto source, etc.);

- Antes de blocos sensíveis a amplitude, como o wifi_sync_short e o frame equalizer.

Parâmetros típicos do bloco AGC:

- Reference / Target amplitude: valor desejado de amplitude média;

- Rate / Alpha: quão rápido o AGC reage a variações de potência;

- Max gain: limite superior do ganho para evitar saturação numérica;

- Min gain (se existir): limite inferior.

Efeito no sistema

- Um AGC bem configurado permite que:

  - Os picos do pré-ambulo Wi-Fi (Short Training Field – STF) sejam visíveis e consistentes;

  - O frame equalizer receba símbolos com amplitude razoavelmente estável, facilitando a estimação de canal;

  - A lógica de threshold baseada em potência seja mais robusta, porque o ruído e os sinais têm níveis “normalizados”.

3. Teoria do limiar (threshold) e detecção de sinal Wi-Fi

3.1. Potência, ruído e deteção

A presença de uma rede Wi-Fi num dado canal é inferida observando a potência do sinal neste canal.
Em termos gerais:

- Em ausência de sinal Wi-Fi, a potência medida corresponde maioritariamente a ruído térmico e interferências de fundo: nível médio relativamente estável.

- Quando uma rede Wi-Fi está ativa (tráfego, beacons, etc.), a potência média (ou os picos de potência) aumenta.

Define-se um limiar Ttal que:

- Se Pmedida>T→ considera-se que existe atividade Wi-Fi;

- Se Pmedida≤T→ considera-se que não há Wi-Fi relevante naquele canal.

3.2. Cálculo de potência em dB

Normalmente, no código e nos blocos, a potência é estimada em dB:

- Calcula-se a potência linear:

P=1Nn=0N-1(I[n]2+Q[n]2)

- Converte-se para dB:

PdB=10⋅log⁡10(P)

No teu código Python (Python Snippet / Embedded Block) aparecem variáveis do tipo:

- power_db ou current_power_db;

- noise_floor_db;

- thr_db ou threshold_db;

- thr_linear (limiar em linear, se necessário).

3.3. Threshold fixo vs threshold adaptativo

Threshold fixo

Um limiar fixo em dB pode ser escolhido experimentalmente, por exemplo T=-60 dB.

Vantagens:

- Simples de implementar.

Desvantagens:

- Depende fortemente:

  - Da configuração de ganho do hardware;

  - Do ambiente (ruído de fundo num laboratório vs escritório);

  - Da distância ao AP.

Ou seja, funciona bem num cenário e falha noutro.

Threshold adaptativo

Para tornar o sistema robusto, foi adotado um threshold adaptativo, em que:

T[n] = \text{noise_floor}[n] + k_{thr}

onde:

- noise_floor é uma estimativa adaptativa do piso de ruído do canal, em dB;

- k_thr é uma margem em dB (por exemplo 6–12 dB) acima do ruído.

Atualização do piso de ruído (filtro exponencial):

\text{noise_floor}[n] = (1 - \alpha_{thr}) \cdot \text{noise_floor}[n-1] + \alpha_{thr} \cdot P_{dB}[n]

com:

- alpha_thr pequeno (ex: 0.01–0.1) para a média reagir lentamente às variações;

- apenas atualizamos noise_floor em situações em que assumimos ausência de Wi-Fi, ou seja, quando P_dB está abaixo de threshold ou quando não houve deteções sucessivas.

No código, isto traduz-se em variáveis como:

- alpha_thr

- k_thr

- noise_floor_db

- thr_db / thr_linear

O princípio é:

- O sistema aprende automaticamente o nível médio de ruído;

- O threshold sobe ou desce conforme o ambiente;

- A deteção deixa de depender de um valor “mágico” fixo.

3.4. Temporizações e histerese (hold times)

Para evitar que o sistema oscile entre “há Wi-Fi” / “não há Wi-Fi” por causa de flutuações rápidas de potência, introduzimos tempos de “hold”:

- hold_wifi: tempo mínimo durante o qual, depois de detetar Wi-Fi, o sistema considera ainda que há Wi-Fi, mesmo se a potência cair ligeiramente.

- hold_no_wifi: tempo mínimo durante o qual o sistema espera antes de declarar que não há Wi-Fi, após uma deteção.

Isso cria uma histerese temporal:

- Reduz falsos alarmes;

- Evita que o sweep mude de canal demasiadas vezes por causa de picos instantâneos.

4. Sweep automático em frequência (varrimento de canais)

4.1. Objetivo

O sweep automático tem como objetivo:

- Percorrer uma lista de frequências (canais Wi-Fi em 2.4 GHz, por exemplo 1, 6, 11, etc.);

- Medir a potência e aplicar o threshold adaptativo em cada canal;

- Identificar quais os canais com atividade Wi-Fi real;

- Parar num canal específico para decodificação (quando deteta Wi-Fi) ou, se não houver nada, continuar o varrimento.

4.2. Lógica geral de funcionamento

No Python Snippet associado ao projeto, a lógica segue, em linhas gerais:

- Lista de frequências (exemplo):

- freq_list = [2412e6, 2437e6, 2462e6]  # canais 1, 6, 11

- Loop de sweep:

  - Para cada frequência em freq_list:

    - Configura a frequência do SDR (Pluto, USRP, etc.);

    - Espera um tempo de estabilização (dwell time);

    - Mede a potência média no canal;

    - Atualiza noise_floor_db e thr_db (threshold adaptativo);

    - Se power_db > thr_db durante um certo tempo → canal ocupado (Wi-Fi detetado);

    - Caso contrário → passa ao canal seguinte.

- Estados:

  - Estado SWEEPING: o sistema está a saltar de canal em canal;

  - Estado LOCKED: o sistema parou num canal onde detetou Wi-Fi para permitir decodificação mais profunda.

As variáveis típicas:

- hold_no_wifi, hold_wifi;

- last_detection_time;

- state (string ou enum);

- current_channel_index.

4.3. Botão de pausa no sweep (stop/start)

Na interface QT GUI foi incluído um Push Button que permite:

- Quando está em modo sweep, o utilizador clicar num canal (por exemplo canal 6) e parar o varrimento nesse canal;

- Ao clicar novamente, o sweep é retomado.

Na prática:

- Mantém-se uma variável booleana, por ex. pause_on_channel ou sweep_enabled;

- O botão altera o valor dessa variável;

- O código do sweep só avança na lista de frequências quando sweep_enabled é True.

5. Blocos principais da cadeia Wi-Fi (GNU Radio)

5.1. Fonte SDR

- Bloco: PlutoSDR Source / USRP Source

- Função:

  - Configura frequência central (por exemplo 2.412 GHz para o canal 1);

  - Define sample rate (típico 20 MS/s para Wi-Fi 20 MHz, ou outra conforme o projeto);

  - Ajusta ganho analógico inicial.

As variáveis associadas:

- center_freq (alterada dinamicamente pelo sweep);

- sample_rate;

- gain.

5.2. AGC (como visto na secção 2)

- Ajusta dinamicamente ganho digital para manter amplitude do sinal.

- Saída do AGC alimenta os blocos de sincronização Wi-Fi.

5.3. Bloco wifi_sync_short

- Função:

  - Detetar o início das tramas 802.11 através da correlação com o Short Training Field (STF);

  - Fornece um sinal de sincronização grossa em tempo e frequência.

Teoria:

- O pré-ambulo Wi-Fi contém uma sequência conhecida, repetitiva;

- A correlação entre o sinal recebido e essa sequência apresenta picos bem definidos quando uma trama começa;

- Esses picos são usados para:

  - Estimar o momento de início da trama;

  - Ajustar uma correção inicial de frequência (CFO – Carrier Frequency Offset).

5.4. Equalizador de tramas (frame equalizer)

Este bloco iguala (equaliza) o canal frequencial em função dos símbolos de treino (LTF – Long Training Field) e de algoritmos adaptativos.
No teu projeto, foram testados dois modos principais:

- LS (Least Squares):

  - Estimação do canal baseada apenas nos símbolos de treino;

  - Menos adaptativo ao longo da trama;

  - Pode degradar quando há variações rápidas ou ruído.

- LMS (Least Mean Squares):

  - Algoritmo adaptativo que vai atualizando a estimação do canal à medida que recebe símbolos;

  - Utiliza um passo de adaptação μ (semelhante ao alpha), equilíbrio entre rapidez de convergência e ruído;

  - Acabou por ser a opção escolhida por apresentar melhor estabilidade na presença de ruído e multipercurso, e por se adaptar melhor à variação do canal no tempo.

Teoria resumida do LMS

Em cada iteração, o LMS atualiza a estimativa do canal h[n]com base no erro entre o símbolo recebido e o símbolo esperado/decidido d[n]:

e[n]=d[n]-y[n]
h[n+1]=h[n]+μ⋅e[n]⋅x*[n]

onde:

- x[n]é o símbolo recebido;

- y[n]=h[n]⋅x[n]é o símbolo estimado;

- μé o passo de adaptação (pequeno para estabilidade).

5.5. Decodificação de tramas: decode MAC e parse MAC

Após equalização, o recetor 802.11 demodula e decodifica os bits, produzindo PDUs (Protocol Data Units).
Estas PDUs passam pelos blocos:

- decode MAC:

  - Interpreta o cabeçalho MAC (endereços, tipo de frame, etc.);

  - Faz verificação de CRC/FCS;

  - Identifica o tipo de trama: beacon, data, ACK, etc.

- parse MAC:

  - Decompõe os campos da trama MAC e apresenta informação mais legível (endereços fonte/destino, BSSID, etc.);

  - Útil para debugging e análise de resultados.

Nos testes, foram observados:

- Sequências de frames com parse e decode bem sucedidos;

- Alguns casos com símbolos de comprimentos estranhos (ex: 92 símbolos), que levaram ao ajuste do algoritmo do equalizador (passagem de LS para LMS) para melhorar a robustez da decodificação.

6. Integração com Wireshark

6.1. Objetivo

O Wireshark é uma ferramenta de análise de tráfego de rede.
No projeto, foi usada para:

- Visualizar as tramas captadas pelo SDR como se fossem frames de uma interface Wi-Fi normal;

- Filtrar por tipo (beacons, DATA, ACKs, etc.);

- Verificar endereços MAC, SSID, taxas de modulação, etc.

6.2. Blocos utilizados

Típica cadeia:

- Bloco Wireshark Connector (no GNU Radio, por ex. wireshark_connector, socket PDU, etc.);

- Saída dos blocos de decodificação (decode MAC / parse MAC) é encaminhada para a porta de saída para Wireshark;

- Wireshark é configurado para ouvir numa interface ou porta UDP específica.

A ideia:

- O GNU Radio envia as PDUs (frames decodificadas) por um socket;

- O Wireshark recebe essas PDUs e interpreta como frames IEEE 802.11.

Assim, pode-se:

- Confirmar se os beacons são corretamente decodificados;

- Ver SSID da rede, BSSID, tipo de encriptação, etc.;

- Validar a performance da cadeia de receção.

7. Interface gráfica, variáveis e controlo em tempo real

7.1. Sliders para parâmetros críticos

Foram criados sliders (QT GUI Range) para permitir ajuste em tempo real de:

- k_thr: margem acima do piso de ruído para o threshold;

- alpha_thr: fator de suavização/atualização do piso de ruído;

- Eventuais parâmetros do AGC (ganho máximo, rate, target amplitude), conforme a implementação;

- Frequência central ou seleção de canal, se pretendido.

Isto permite:

- Ajustar o comportamento do detetor sem recompilar o flowgraph;

- Estudar a sensibilidade do sistema a diferentes limiares e dinâmicas.

7.2. Visualização dos sinais

Foram usados blocos como:

- QT GUI Time Sink para ver o sinal no tempo;

- QT GUI Frequency Sink para ver o espectro do canal;

- QT GUI Constellation para observar os símbolos após equalização (QPSK, 16-QAM, etc.).

Estes gráficos permitem:

- Verificar se o AGC está a funcionar (amplitude estável);

- Ver se há realmente ocupação do canal (picos no espectro);

- Confirmar qualidade da equalização (constelações “limpas”).

8. Conclusões e relação entre todos os módulos

Resumindo a teoria aplicada:

- AGC Adaptativo:

  - Baseado em controlo de realimentação que ajusta o ganho digital para manter uma amplitude alvo.

  - Garante que o pré-ambulo Wi-Fi e os símbolos recebidos tenham amplitude adequada para detecção, equalização e decodificação.

- Threshold Adaptativo:

  - Em vez de usar um limiar fixo, o projeto estima um piso de ruído (noise_floor_db) usando um filtro exponencial com fator alpha_thr.

  - O limiar é definido como noise_floor_db + k_thr, ajustando-se automaticamente às condições do ambiente.

- Sweep em Frequência:

  - Percorre uma lista de canais Wi-Fi, medindo potência e aplicando o limiar adaptativo.

  - Usa tempos de hold_no_wifi e hold_wifi para evitar oscilações rápidas.

  - Pára em canais com atividade significativa para permitir uma decodificação mais profunda.

- Blocos 802.11 e Equalização (LS vs LMS):

  - A sincronização baseada no STF permite detetar o início das tramas e corrigir CFO.

  - O equalizador LMS foi preferido ao LS por se adaptar melhor ao canal e reduzir erros em situações de ruído e multipercurso, melhorando a taxa de decodificação de frames.

  - Blocos decode MAC e parse MAC transformam os símbolos equalizados em frames MAC interpretáveis.

- Integração com Wireshark:

  - As tramas decodificadas são encaminhadas via socket para o Wireshark.

  - Permite inspeção detalhada de beacons, DATA, ACKs, etc., validando a eficácia da cadeia de receção e dos algoritmos (AGC, threshold, equalização).

- Interface Gráfica e Controlo em Tempo Real:

  - Sliders e botões permitem ajustar k_thr, alpha_thr, parâmetros do AGC, seleção de canal e controlo do sweep.

  - Sinks gráficos (tempo, frequência, constelação) dão feedback visual imediato do comportamento do sistema.

No conjunto, o projeto demonstra como combinar:

- Teoria de processamento de sinal (AGC, filtros, estimação de potência);

- Conceitos de comunicação digital (preambulo, equalização LMS, detecção de frames);

- E ferramentas práticas (GNU Radio, SDR, Wireshark),
para construir um recetor Wi-Fi adaptativo, capaz de varrer automaticamente os canais, detetar redes presentes e decodificar as suas tramas.