CDIG week 2

UHD SOURCE: captura sinal I/Q (complexo)

Delay (16): recebe sinal

Complex Conjugate : recebe saída do Delay

Multiply: entrdas : sinal original e conjugado atrasado

Complex to Mag: magnitude da autocorrelação

Complex to mag2: potencia instantãm«nea do sinal

2 x Decimating FIR Filter: médias móveis

Divide : Normaliza autocorrelação pela potencia

OFDM Sync Short : aplica o threshold e deteta o início da trama

Pontos relevantes de estudo:

UHD USRP Source

Captura de sinal I/A proveniente do hardware (isto) em tempo real.

O Sinal de saída é um fluxo complexo ( I + jQ ) corresponde à amostragem da portadora recebida.

Delay

Tem como função : criar uma cópia atrasada do sinal recebido em 16 amostras.

Isto permite comparar o sinal atual com uma versão deslocada dele próprio – passo fundamental para calcular a autocorrelação.

Complexo Conjugante

Função: Tira o conjugado complexo do sinal atrasado.

Necessário para calcular a autocorrelação complexa entre o sinal atual e atrasado.

Multiply

Função: Multiplica amostra e a amostra do sinal atual pelo conjugado atrasado.

O resultante é uma estimativa complexo da correlação entre as amostras separadas por um atraso fixo ( neste caso , 16 amostras).

Complexo to Mag

Função: Extrai o módulo (magnitude) da autocorrelação complexa.

Fornece o valor absoluto |P(d)|, útil para calcular o nível de semelhança entre segmentos do sinal.

Complexo to Mag^2

Função: Serve para normalizar a autocorrelação, de modo a obter uma métrica independente da potência absoluta.

Dois blocos Decimating FIR Filter

Dois filtros idênticos, aplicados paralelamente

Um filtra a autocorrelação, suazisa as flutuações de P(d);

Outro filtra a potência ou seja, suaviza a energia média do sinal.

Divide

Função: divide o valor médio da autocorrelação pela potência média.

Conlusão:

Cria-se uma cópia atrasada do sinal (Delay);

Calcula-se a autocorrelação complexa entre as duas cópias (Multiply + Conjugate).

Filtra-se e normaliza-se a magnitude da autocorrelação pela potência média (Decimating FIR + Divide).

Threshold  é o valor mínimo de correlação aceitável para dizer que o padrão de repetição está presente. Este valor vai ser configurado e com este mesmo será simulado para observar características significativas. As vantagens são o controlo sobre a sensibilidade da deteção , permite ajustar conforme o ambiente e reduz falsos disparos